应急预案以及抵抗风险的措施

一、应急预案

为加强对施工生产安全事故的防范，在避免事故发生的同时及时做好安全事故发生后的 处理、补救、救援等工作，最大限度地减少事故对人身安全伤害和物质经济的损失，结合本 工程施工实际情况，组织我单位施工经验丰富的专业技术人员有针对性的制订本工程紧急情况应急预案并成立专门的紧急情况处理援救小组。

1、应急管理组织机构

建立以项目经理为小组长，项目副经理、专职安全管理为副组长，项目各部门管理人员参与的应急处理救援小组。在具体职责如下表所示。

应急处理救援小组职责分工

| 序号 | 分工 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 1）决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急机构提供帮助并实施场 外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制； 2）复查和评估事故(事件)可能发展的方向，确定其可能的发展过程； 3）指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离， 并确保任何伤害者都能得到足够的重视； 4）与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排； 5）在场内实行交通管制，协助场外应急机构开展工作； 6）在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处 理。 7）及时与业主单位相关人员沟通，获得业主单位全力支持。 |
| 2 | 副组长 | 1）评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财 产损失； 2）如有必要，在救援机构来之前直接参与救护活动； 3）安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带； 4）设立与应急中心的通讯联络，为应急机构提供建议和信息。 |
| 3 | 通讯小组 | 1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速； 2）保持通讯设施和设备处于良好状态。 3）负责应急过程的记录与整理及对外联络。 |
| 4 | 技术小组 | 1）提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。 2）指导抢险抢修组实施应急方案和措施。 3）修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。 4）绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信 息资料。 |
| 5 | 抢救小组 | 1）实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进。 2）寻找受害者并转移至安全地带。 3）在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害。 4）抢险抢修或救援结束后，直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。 |  |
| 6 | 医疗小组 | 1）在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救（如人工呼吸、包扎止血、 防止受伤部位受污染等）。 2）使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。 3）协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。 |  |
| 7 | 后勤小组 | - 保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。 - 2）提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。 |  |

2、应急预案准备措施

（1）人员培训

培训计划

| 序号 | 培训项目 | 具体培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培训要求 | 1）一级应急组织半年进行一次培训； 2）二级应急组织每一项目开工前或每月进行一次培训； 3）新加入的人员及时培训（三级教育）； |
| 2 | 培训内容 | 1）灭火器的使用以及灭火步骤的训练； 2）施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施施工用电常识、在建 工程的交通安全、大型机械的安全使用； 3）对危险源的突显特性辩识； 4）事故报警； 5）紧急情况下人员的安全疏散； 6）现场抢救的基本知识。 |

（2）现场布置演练

应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司总部人员、现场人员定期演练一次。 防水施工项目部在项目开工后演练一次，根据工程工期长短，与总办单位协调，不定期举行演 练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

（3）救援器材、设备、车辆等落实

我单位进场后，配合总承包管理，并根据施工生产的性质、特点以及应急救援工作的实 际需要有针对、有选择地配备应急救援器材、设备，并对应急救援器材、设备进行经常性维 护、保养，不得挪作他用。启动应急救援预案后，公司的机械设备、运输车辆统一纳入应急

救援工作之中。

3、各类紧急情况的预防措施

| 序号 | 各类紧急情况 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触电事故 | 1）施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成。 2）综合采用 TN-S 系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触电二 道防线。 3）坚持“一机、一闸、一漏、一箱 ”。配电箱、开关箱要合理设置，避免不良 环境因素损害和引发电气火灾，其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、 强烈振动、高温、潮湿、水溅、以及易燃易爆物等。 4）按照《建筑施工临时用电安全技术规范》，做好各类电动机械和手持电动工 具的接地或接零保护，保证其安全使用。凡移动式照明，必须采用安全电压。 5）坚持临时用电定期检查制度。 |
| 2 | 高空坠物击打 事故 | 1）凡在距地 2m 以上，有可能发生坠落的高处作业时，都必须设置有效可靠的 防护设施，防止高处坠落和物体打击。 2）脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术 措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设 脚手架前，须向工人作较为详细的交底。 3）严禁架上嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷物体，以避免造成高处坠 落和物体打击。 |
| 3 | 机械伤害事故 | 1）机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效 的机械设备不得使用。 2）按规范要求对机械进行验收，验收合格后方可使用。 3）机械操作工持证上岗，工作期间坚守岗位，按规程操作，遵守劳动纪律。 4）处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。 5）机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时， 有关部门应停止其使用。 |
| 4 | 火灾事故 | 1）做施工组织设计时要根据电器设备的用电量正确选择导线截面，导线架空敷 设时其安全间距必须满足规范要求。 2） 电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。 3）现场用的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保 证设备正常运转。 4）施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于 30cm， 室内不准使用功率超过 60w 的灯泡。 5）使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护、施焊周围不能存在易燃物体， 并配备防火设备。 电焊机要放在通风良好的地方。 6）施工现场的高大设备做好防雷接地工作。 7）存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、 灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。 |
| 5 | 易燃易爆危险 品引起火灾、爆 炸事故 | 1）使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时 应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。 2）焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险品物品的距离不得少于 10m，与易燃、易爆物品的距离不得少于 30m。 |
| 6 | 中毒事故 | 1）涂料施工、 电焊气体、防水施工时，要配备通风设施。 2）工人生活设施符合卫生要求，不吃腐烂、变质食品。暑伏天要合理安作息时 间，防止中暑脱水现发生。 |

4、各类紧急情况的处理流程和补救措施

各类紧急情况的处理流程和补救措施

| 序号 | 处理流程 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理流程 综述 | 施工现场一旦发生事故时，施工现场应急救援小组应根据当时的情况立即采取相应 的应急处置措施或进行现场抢救，同时要以最快的速度进行报警，应急指挥领导小 组接到报告后，要立即赶赴事故现场，组织、指挥抢救排险，并根据规定向上级有 关部门报告，尽量把事故控制在最小范围内，并最大限度地减少人员伤亡和财产损 失。 项目部制定出本工程的安全消防通道及安全疏散道路路线图，在特定楼层设置临时 应急避难处，在通道口标明距离最近临时避难楼层的距离并确保通道的畅通，遇突 发紧急事故时，由专人指挥与事故应急救援无关人员的紧急疏散，根据不同的事故， 明确疏散的方向、距离和集中地点。 |
| 2 | 抢救、援助 联系方式 | 一旦发生事故时，施工现场应急救援小组在进行现场抢救、抢险的同时，要以最快 的速度通过电话进行报警，如有人员伤亡的，要拨打“ 120 ”急救电话和相关主管部 门电话；如果发生火灾，应拨打“ 119 ”火警电话和相关主管部门电话。 |
| 3 | 各类事故 的抢救措 施 | 1）触电事故的抢险措施 一旦发生触电伤害事故，首先使触电者迅速脱离电源（方法是切断电源开关，用干 燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源），其次将 触电者移至空气流通好的地方，情况严重者，边就地采用人工呼吸法和心脏按压法 抢救，同时就近送医院。 2）高空坠物击打事故 工地急救员边按照培训专业方式抢救边就近送往医院。 3）机械伤害事故 对于一些微小伤，工地急救员可以进行简单的止血、消炎、包扎，情况严重则就近 送往医院抢救。 4）火灾事故 迅速切断电源， 以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。 当火场离开关较远时需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断， 以免在钳口处造 成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。 当电源线因其他原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，一方面灭火时， 人体的各部位与带电体保持一定充分距离，抢险人员必须穿戴绝缘用品。 扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机，二氧化碳灭火器、灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂扑救。 气焊中，氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应迅速关闭氧气阀门停止供氧。乙 炔软管着火时，应先关熄炬火，可用弯折前面一段软管的办法将火熄灭。 |

| 序号 | 处理流程 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一般情况发生火灾，工地先用灭火器将火扑灭，情况严重立即打“ 119 ”报警、讲清 火险发生的地点、情况、报告人及单位等。 5）中毒事故 施工现场一旦发生中毒事故，让病人大量饮水、刺激喉部使其呕吐，立即送医院抢 救，向当地卫生防疫部门报告，保留剩余食品以备检验。 |

5、 救援预案应急抢救方法

救援预案应急抢救方法

| 序号 | 救援类别 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创伤止血 救护 | 出血常见于割伤、刺伤、物体打击和辗伤等。如伤者一次出血量达全身血量的 l / 3 以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要和重要的。遇有这类 创伤时不要惊慌，可用毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部 位有异物并不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要 随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时， 再拔出异物， 以免发生大出血措手不及。 |
| 2 | 烧伤急救 处理 | 在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身 体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化， 产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危及生命。所以烧伤的紧急 救护不能延迟、要在现场立即进行。基本原则是：消灭热源、灭火、自救互救。 烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己侵入附近水池浸泡， 防止烧伤面积进一步扩大。 衣服火着时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时， 有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去，以免继续烧 伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸 道烧伤。烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。 |
| 3 | 吸入毒气 急救 | 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后 中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要贸然进入现场施救，否则会导 致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保持清醒的头脑，首先 对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者 施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通 知救护车送医院救治。 |
| 4 | 触电急救 | 遇有触电者施救人员首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电 线．在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的 东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。其具体方法如下： 1）口对口人工呼吸法。方法是把触电者放置仰卧状态，救护者一手将伤员下颌 向上、向后托起，使伤员头尽量向后仰， 以保持呼吸畅通。另一手将伤员鼻孔 捏紧，此时救护者先深吸口气，对准伤员口部用力吹气。吹完气后嘴离开，捏 鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后伤员鼻口有气 流呼出，表示有效。每分钟吹气 16 次左右，直至伤员自主呼吸为止。 |
| 5 | 手外伤急救 | 在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。如有断手、断肢应立即拾起， 把断手用干净的手绢、毛巾、布片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮带内， 袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块等降温。做完上述处理后，施救人员立即随 伤员把断肢迅速送医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂 碘酒、酒精或其他消毒液。这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。 |
| 6 | 骨折急救 | 骨骼受到外力作用时，发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按照骨折端是否与 外相通，骨折分为两大类：即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界 相通，后者骨折端与外界相通，从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较 严重。遇有骨折类伤害，应做好紧急处理后，再送医院抢救。 为使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经和血管组织，加重伤员痛 苦，对骨折处理基本原则是尽量不让骨折肢体活动。要利用一切可利用的条件， 及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项： 1）如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。 2）不要把刺出的断骨送回伤口， 以免感染和刺破血管和神经。 3）固定动作轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤，增加疼 痛。 4）夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以防局部受 压。 5）搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时， 可利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。 |
| 7 | 眼睛受伤 急救 | 发生眼伤后，可做如下急救处理： 1）轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拨出。 如眼中溅进化学物质，要及时用水冲洗。 2）重眼伤时，可让伤者仰躺，施救者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止 不动，千万不要试图拔出插入眼中的异物。 3）见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险， 可能会把能恢复的伤眼弄坏。 4）立即用消毒纱布盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布 条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。 做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。 |
| 8 | 脊柱骨 折急救 | 脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰椎等。对于脊柱骨折伤员如果现场急 救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后， 均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折伤员，急救时可用木板、担架搬运，让伤 员仰躺。无担架、木板需众人用手搬运，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部， 切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久瘫痪的严重后果。 |

6、火灾事故应急准备和响应预案

前期准备

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制方案 | 火灾事故一旦发生，为确保项目部上下能全力处置火灾事故，及时、迅速、高 效地控制火灾事故的进展，最大限度地减少火灾事故损失和影响，保护国家、 企业及项目部财产和人员的安全。特制定本项目部火灾事故应急准备和响应预 案。 |
| 2 | 建立组织机构 | 本项目部成立火灾事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 |
| 3 | 物资准备 | 应急物资、常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小 夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 |

火灾事故应急措施

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立即报警 | 当接到施工现场火灾发生信息后，要立通知公司应急抢险领导小组， 以便及 时扑救火灾事故 |
| 2 | 组织扑救 火灾 | 当施工现场发生火灾后，除及时报警以外，指挥小组要立即组织义务消防队 员和员工进行扑救，扑救火灾时要按照“先控制、后灭火；救人重于救火； 先重点、后一般 ”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电 源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资，充分利用基地或施工 现场中的消防设施器材进行灭火。 |
| 3 | 协助消防 队灭火 | 在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急响应指挥小 组要简要地向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听 从专业消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。 |
| 4 | 伤员救助 | 伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在地上滚动，或用水洒扑 灭火焰。 |
| 5 | 现场保护 | 当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序， 等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将 火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成 的污染能降低到最低限度。 |
| 6 | 火灾事故调查处置 | 按照公司事故（事件）报告分析处理制度规定，项目部火灾事故应急准备和 响应指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后，应作出有关处理决定， 重新落实防范措施。并报公司应急抢险领导小组和上级主管部门。 |

注意事项

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 重要的档案资料等，一旦着火不可用水扑救。 |
| 2 | 那些比重轻于水的易燃液体着火后不宜用水扑救，因为着火的易燃体会漂在水面上，到处流淌， 反而造成火势蔓延。 |
| 3 | 高压电器设备失火不能用水来扑救，一是水能导电容易造成电器设备短路烧毁，二是容易发生高 压电流沿水柱传到消防器材上，造成消防人员的伤亡。 |
| 4 | 硫酸、硝酸、盐酸遇火不能用水扑救，因为这三种强酸遇火后发生强烈的发热反应，引起强酸四 溅，甚至发生爆炸。 |
| 5 | 金属钾、钠、锂和易燃的铝粉、锰粉等着火后，千万不可用水扑救，因为它们会与水发生化学反 应，生成大量可燃气体——氢气，不但火上浇油，而且极易发生爆炸。 |

7、触电事故应急准备和响应预案

前期准备

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制方案 | 为确保我项目部触电事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度 地降低员工及相关方生命安全风险，特制定触电应急准备与响应预案。 |
| 2 | 建立组织 机构 | 本项目部成立火灾事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。 |
| 3 | 物资准备 | 应急物资、常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用 小夹板、担架、止血袋、氧气袋等物资。 |

触电事故应急措施

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目示警 | 触电事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，报告责任人（项目经理或管理 人员）。 |
| 2 | 应急措施 | 立即采用绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体； |
| 3 | 急救措施 | 立即组织项目职工自我救护队伍进行施救；并立即向当地急救中心（120 ）、 电力 部门电话报告； |
| 4 | 事故上报 | 立即向所属公司、公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持； |
| 5 | 现场保护 | 项目部指挥部接到电话报告后，应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场，了解和 掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。 |
| 6 | 事后处理 | 当事人被送入医院接受抢救以后，指挥部即指令善后人员到达事故现场： 1）做好与当事人家属的接洽善后处理工作； 2）按职能归口做好与当地有关部门的沟通、汇报工作。 |