## 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

### 1紧急情况的处理措施、预案

突发事件根据事件的对象、性质、损失程度、可预见和可控程度进行等级划分，对各类事件主要从管理和组织上采取对策，制定预防措施和预备方案十分必要。根据本工程施工现场周围的环境情况，制定施工过程中突发事件的应急措施和预案。

施工现场发生的各类突发事故，要立即报告公安机关保护好现场，配合地方公安机关做好侦破工作。

根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员具有五年以上的急救专业经验，并至少配备一套担架，用于急救时用。

配足工人生活必需品，做好工人消暑降温、防寒取暖的劳动保障措施。

和附近条件设备好的医院签订协议，随时保持联系，来应对突发的人员伤亡事件。

成立业余救护队，由安全工程师任队长，做到随叫随到，队员之间随时保持联系。

成立安全防汛领导小组，以项目经理挂帅，组成抢险队，配备相应的抢修器材。

在施工现场配备足够的消防设施，以应对突发的火灾，成立业余消防队，并加强同地方消防部门联系，遇到突发事件保证消防队能及时准确的赶到现场。

生活区及工地重要电器设施周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火。

如遇地震，要及时迅速通知所有人员撤离到空旷的地方。

#### 1.1紧急情况处理、应急措施

在接到事故单位的报告后，立即派人员赶赴现场，参加各方面组成的事故调查、处理委员会，组织指挥有关人员积极抢救伤员，采取措施迅速恢复施工，并做好调查工作，确定事故性质和责任。调查处理工作内容：勘察现场，检查机械、车辆及其他设备，做成记录；检查施工方法、机具车辆、材料设备、工程质量等情况，并记录。调查关系人，做出记录，并经本人签字。调查有关文件、资料并记录。

上述工作，在委员会领导下，与有关单位共同进行，调查完毕，及时完成事故分析，认定事故类别、事故原因及责任单位，完成事故分析纪要，然后上报。

#### 1.2停电应急措施

为保证施工现场在出现突发停电事故能正常作业，减少因停电造成的各种意外，保证施工现场正常供电，针对现场实际情况，采取以下处理措施：

施工现场全过程配置备用发电站，一旦出现突发停电事故，立即启动发电机提供临时电力。

设专人负责发电机日常管理和维修保养。

加强施工用电线路的检查和维护，对破损线路必须及时更换，确保线路正常、安全输电。

#### 1.3突发火灾的处理

成立一个消防小分队，配备必要的通讯器材和消防工具。施工现场、生活区及各类库房、加工厂配备足够的消防桶、灭火器、砂箱等必备消防安全器材，施工期间消防器材不得挪做它用。当出现火警时，立即组织人力扑灭火险，及时报警。

#### 1.4各类紧急情况的现场处理措施、预案

##### 1.4.1触电事故的处理措施、预案

一旦发生触电伤害事故，首先使触电者迅速脱离电源(方法是切断电源开关，用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源)，同时拨打急救电话，其次将触电者移至空气流通好的地方，情况严重者，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，等待急救人员或送往医院。在等待或送往医院的途中，不应随意停止抢救。

##### 1.4.2高处坠落及物体打击事故的处理措施、预案

一旦发生高空坠落或物体打击事故，迅速拨打急救电话，抢救伤员的同时保护好现场防止事态扩大。如有轻伤或休克人员，现场人员立即组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压，尽最大努力抢救伤员。如有人员腰椎、颈椎受伤，不可胡乱搬抬，令其就地躺卧等待医护人员救治，以免扩大伤势。

##### 1.4.3坍塌事故的处理措施、预案

一旦发生基坑坍塌事故，尽快使事故人员解除挤压同时拨打急救电话，在解除压迫的过程中，切勿生拉硬拽，以免进一步伤害，现场处理根据伤情，采取包扎止血、人工呼吸或心肺复苏等急救措施。如有条件就近送往医院抢救。在急救中先清除伤员口、鼻污物，保持呼吸畅通。抢救伤员的同时组织其他组员采取有效抢险支护措施或组织人员撤离危险区域，防止事态扩大。

如果事故为发生脚手架坍塌倾覆事故，抢救伤员的同时立即组织所有架子工对脚手架的进行加固，防止其他架子再次倒塌，集中人力抢救受伤人员，清理现场物料，最大程度地减小事故损失。

##### 1.4.4机械伤害事故的处理措施、预案

对于一些微小伤，工地急救员可以进行简单的止血、消炎、包扎。对伤势较严重的，就近送医院。

发生机械伤害事故后，迅速抢救伤员，使其脱离险境并拨打120急救电话(如为交通事故还同时拨打122交通肇事报警电话)，同时保护现场，防止事态扩大。对伤员进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡。如有条件可就近送往医院。

##### 1.4.5中毒事故的处理措施、预案

一旦发生中毒事故，令中毒人员大量饮水、刺激喉部使其呕吐，达到洗胃效果；立即送医院抢救或拨打急救电话，如为食物中毒向当地卫生防疫部门报告，保留剩余食品样本以备检验。

##### 1.4.6火灾事故的处理措施、预案

火灾事故的救援原则是：救人重于灭火；先控制、后消灭；先重点、后一般。

发生火灾后，应立即组织人员施救、拨打119电话报警和撤离，撤离途中如有浓烟时，立即匍匐前进直至安全地带，以免烟熏中毒昏倒。室内人员逃离时，先触摸一下房门温度，如烫手千万不可打开房门逃生，从窗口逃离，窗口逃生时，二层以上人员切不可盲目跳楼逃生，可采用床单、衣物、绳索等作为攀系工具逃离火场。如不能逃离时，可堵死门缝，湿润毛巾后蒙住口、鼻，以防有毒有害气体中毒，并向房门泼水降温，同时呼救等待救援。烧伤人员采取措施救治，如送至通风良好地带、用干净纱布简单包扎、清理口鼻保持呼吸道畅通等，有条件立即送往就近医院救治。如有人员烟熏中毒倒地停止呼吸，立即将其抬至安全通风地带，进行人工呼吸，恢复其心肺功能，在医护人员到达之前切不可轻易放弃救治。

如确认是电气火灾迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当电源不能及时切断时，抢险人员必须穿戴绝缘用品。

扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机，二氧化碳灭火器、灭火砂，严禁使用水或导电灭火剂扑救。

##### 1.4.7暴雨应急措施

1、准备足够数量的防雨篷布，在暴雨来临前对正在浇注的结构进行全部覆盖，防止雨水灌入。

2、对材料、机械设备严格按雨季施工措施进行防雨防水。

3、明挖基坑设置临时排水设施，并保证排水效果。

##### 1.4.8消防应急措施

在现场设置消火栓、砂子等灭火器材，并在现场设置消防车出入通道，并成立消防应急小组，一旦发生火灾立即报警，并组织工人进行救灾。

##### 1.4.9应急处理其他措施、预案

1、急救知识与技术

紧急工作组成员必须熟练掌握止血包扎、骨折固定、伤员搬运及心肺复苏等急救知识与技术等。

2、通讯

项目经理部将110、120、应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码，明示于工地显要位置。工地抢险指挥及安全员熟知这些号码。

3、警戒与治安

安全保卫小组在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制，维护现场治安秩序。

4、人群疏散与安置

疏散人员工作要有秩序的服从指挥人员的疏导要求进行疏散，做到不惊慌失措，勿混乱、拥挤，减少人员伤亡。

5、公共关系

综合办公室为项目经理部各信息收集和发布的组织机构，对事故的处理、控制、进展、升级等情况进行信息收集，并对事故轻重情况进行删减，有针对性定期和不定期的向外界和内部如实的报道，向内部报道主要是向内部各施工队、上级单位的报道等，外部报道主要是向业主、监理、设计等单位的报道。

### 2抵抗风险的措施

#### 2.1建立风险管理体系

风险管理领导小组

风险管理小组

应急领导小组

物资设备部

施工技术部

质量管理部

安全生产管理部

综合办公室

各施工队负责人

合同预算管理部

计划财务部

试验室

成立风险管理领导小组，领导小组组长由项目经理担任，下设风险管理小组及应急领导小组，分别由项目技术负责人及项目副经理担任组长，对项目经理部及各作业班组负责人进行明确分工，对各风险源进行详细分析。

风险管理体系框图

#### 2.2风险处理措施

根据环境特点、设计文件和有关技术标准、规范、规程，以及以往施工经验，针对不同的环境危险源分别编制环境安全专项施工方案。

##### 2.2.1环境安全专项施工方案内容

环境安全专项施工方案内容包括：工程概况；工程环境现状；施工方案和主要施工工艺；工程环境保护措施；施工对工程环境的影响预测；监测实施方案；控制标准(含各施工阶段的预警值、报警值和极限值)；专项预案(指达到报警值实施的专项预案)；应急预案(指达到极限值的应急预案及出现异常情况的应急抢险预案)；安全管理措施。

##### 2.2.2环境安全专项施工方案审核签发

完成环境安全专项施工方案后，组织专家和技术人员对上述工作成果进行自审。方案编制、自审等工作按环境安全等级的不同而采用不同的编审程序。

1、二级以下(含二级)环境安全风险点：项目部负责组织编制环境安全专项施工方案，并组织方案自审，由项目技术负责人签发。

2、一级和特级环境安全风险点：项目部负责组织编制环境安全专项施工方案，我单位负责组织方案自审，由我单位技术负责人签发。

##### 2.2.3风险源具体处理措施

1、本标段工程量较大，且工期较紧，路线区段冬季气候寒冷且持续时间长，将会对上部结构施工的质量和工期造成一定影响。上部结构施工工期是本工程的风险。

2、现浇预应力混凝土箱梁施工需搭设支架，支架搭设的安全是本工程的风险。

3、钢梁自重较大，且需进行跨路架设，如何保证钢梁架设的安全完成是本工程的风险。

4、本标段施工需采用大量的起重机械，各种机械施工安全是本工程的风险。

5、本标段施工需设置大量的临时电力线，施工临时用电安全是本工程的风险。

针对以上风险，采取相应风险防范措施如下：

1、制定先进的、可行、经济合理的施工组织方案，对关键施工工艺指派固定质检人员和试验人员全过程控制，及时督促检查落实已制定的施工工艺和操作规程。制定冬季施工方案。调派本公司以往在沈阳及东北地区从事过市政工程建设的经验丰富的施工作业人员，合理有效的组织施工生产，保证本工程按期完成。

2、支架搭设安全措施

支架的规格和质量必须符合有关技术规定和具有产品合格证。构造符合有关规定要求，安装作业必须由训练有素的专业架子工负责完成。

搭设支架时避免在搭设过程中偏斜和倾倒。严格控制使用荷载，确保有足够的安全储备。必须有良好的防电、避雷装置。

3、防触电安全措施

施工现场内临时用电的安装和维修必须由电工负责完成，非电工不准拆装电气设备。严格执行电气安装、维修技术规程，认真贯彻施工现场临时用电安全技术规范。操作人员正确使用防护用品(安全带、绝缘鞋、绝缘手套、工作衣等)。电工高空作业时，严禁向下抛掷物品，采用绳子上下传递物品。检查、维修配电箱时，必须将其前一级相应的电源开关闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”等标志牌。高压电气设备和线路上的作业，必须由专业人员操作。

4、起重安全措施

1)起重机安装作业前清除工地所经道路的障碍物，做到工地整洁、道路畅通。吊运机械使用前对钢丝绳、卡具等进行检查验收，符合要求时才使用。

2)起重挂钩工必须掌握统一规定信号、手势的表达，做到正确、洪亮和清楚，作业时必须鸣口哨。起重挂钩工必须在上班前严格检查吊运使用的钢丝绳、索具、卸克，发现不符合安全使用规定的索具、卸克立即更换。

3)起重挂钩工必须严格执行“十不吊”并遵守“吊物下严禁站人”制度。各种起重机械起吊前，进行试吊。起吊时必须按照规定的统一信号发出信号以警示人员及时避让。

4)吊运散件必须用容器或箱体，吊运检查安全可靠后，方可进行吊运工作。起吊重物时，吊具捆扎牢固，以防滑脱。在起吊时，司机认真操作，严禁吊斗撞击施工设施，吊机停止作业时，安全制动，收紧吊钩和钢丝绳。

5)夜间施工有充足的照明，遇到暴雨、大风、地面下沉等情况时停止吊运。

5、机械安全措施

1)严禁无证人员上岗进行机械操作。机械操作人员严格按照操作规程运作机器，不得违规操作。机械操作司机对机械的各个传动部分、操作控制部分经常检查，发现异常情况必须马上报告设备部门及有关人员维修，严禁行车带病工作。

2)爱护机械设备，做好机械的保养和清洁工作。在机械运作范围内严禁非机械操作人员滞留。机械设备在施工现场停放时，选择安全的停放地点，夜间设专人看管。做好机械运作记录，根据记录和操作经验，有预见性的对机械运作提出保养和故障排除预案。

3)定期组织机电设备、车辆安全大检查

#### 2.3风险应急预案

##### 2.3.1风险事故发生后迅速到达现场

1、环境事故发生后，事故单位必须以最快的速度向事故影响相关部门报告，发生事故的单位、时间、地点并简要说明现场的人员伤亡情况及正在采取的应急抢救措施。

2、安全、技术部门接到报告后立即报告应急领导小组组长或副组长，组长或副组长按照本《应急预案》迅速组成小组。

3、综合办公室按照《应急预案》规定迅速组织车辆送各有关单位人员到达事故现场。

##### 2.3.2风险事故应急措施

1、事故发生后项目经理部应急领导小组立即投入运作，组长和各成员应迅速到位履行各自职责，及时组织实施相应的事故应急预案。

2、抢险过程中紧急调用的物资、设备、人员和占用场地，各单位不得阻拦和拒绝。

3、事故发生初期，事故单位或现场人员要积极采取应急自救措施，防止事故进一步扩大。

4、事故发生后，现场管理人员要指挥危险设施、设备或作业活动停止运行，并与关键岗位人员配合，指挥危险源现场人员撤离到安全地带，同时，安排救治受伤人员并寻找失踪人员。

5、在医疗卫生单位、消防单位未到达之前，事故现场管理人员直接就地组织人员参加救护工作，并向就近医院拨打救援电话。

6、在事故紧急状态结束后，安排恢复受事故影响的施工生产活动的正常秩序。

##### 2.3.3现场应急处置的具体措施

1、事故发生后，事故发生单位在应急领导小组到达之前必须做好事故现场的保护工作，在事故现场四周设立隔离带。

2、事故发生后，由各分部经理任指挥长，把有经验的人员组织起来就地成立临时指挥部，维持事故现场秩序。

3、事故发生单位根据事故具体情况，组织技术部门、安全部门、施工员、监理部门制定出初步处置方案，在应急领导小组到达现场之前实施救助工作，防止事态进一步扩大。

##### 2.3.4应急队伍、物资的保障措施

1、物资设备部根据本项目施工特点及可能发生的事故储备相应防护物资及设备，委派专人保管，对于机械和设备要按规定进行保养、维修，物资储备量要充足，确保使用时随调随到，当接到应急小组的通知后，可以及时组织人员、车辆将物资、设备送至事故发生地点。

2、应急救援的专业技术支持

施工技术部与安全生产管理部根据本项目施工特点对可能造成重大事故的分部、分项工程及施工环节逐一进行排查，制定针对性的防护预案。为应急领导小组提供可行性的应急救援方案，由领导小组进行实施。

3、应急救援的医疗保证

提前联系施工现场附近的具有3至4家具有救援资格的医院，并将医院值班电话在现场标明。现场配备必要的医务人员，同时必须作好应急药品和器械的储备工作，确保在接到事故应急小组通知后能随时出发，进行伤员抢救工作。

4、应急救援的交通运输保证

综合办公室制定应急救援运输方案，并在日常按规定对车辆进行养护和维修，应急救援方案启动后能随时出发，按照应急小组要求执行运输任务，保证应急方案执行。

5、应急救援方案的演练和培训

根据施工特点，由应急领导小组组织各相关部门进行应急救援演练，使相关部门在演练中不断总结经验，提高各自的业务水平，达到改进、完善应急预案的目的。

培养对象：应急小组所有人员。

培训内容：本应急预案处理程序及现场处理措施，窒息、物体打击及触电急救知识。

应急演练：在正常施工状态下，由作业面工长报告模拟事件信息，启动处理程序，验证物资、工具、人员到位情况，是否能满足处理要求。